Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 16 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 16 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-аэрофотогеодезист                                                                     Алиева Т. А.

инженер-программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	6

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	15

I.II.3 Поверхностные воды	17

I.II.4 Подземные воды	17

I.II.5 Инженерно-геологические условия	18

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	21

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	23

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	25

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	30

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	39

I.IV Современное использование территории сельского поселения	41

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	41

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	43

I.IV.3 Жилищный фонд	46

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	47

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	49

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	51

II. I. Население	51

II. II. Экономическая база	52

II.IV Инженерно-техническая база	53

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	53

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	54

II.IV.3 Электроснабжение и связь	54

Список используемой литературы:	57

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.6 | Территории сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:15000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» Ферзиковского района (МО СП «Деревня Красный Городок», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ) с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244  и Схемы территориального планирования Калужской области.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Красный Городок» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Ферзиковского муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочноое решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения и объемов строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Красный Городок».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района  «Ферзиковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Красный Городок».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.).

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

5.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов транспортной инфраструктуры;

- карта объектов инженерной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Красный Городок» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Красный Городок находится в 16 км к востоку от МО «Город Калуга» и в 37 км на юго-запад от посёлка Ферзиково. Территорию сельского поселения пересекает автодорога регионального значения «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов». В состав сельского поселения «Деревня Красный Городок» входят следующие населенные пункты: деревня Красный городок, деревня Городня, деревня Натальино, деревня Перцево, деревня Тиньково, деревня Угрюмово.

Площадь сельского поселения составляет 1784.73 га, численность населения - 543 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Красный Городок»

На севере - на восток от границы муниципального образования «Город Калуга» на расстоянии 500 м севернее д. Угрюмово, пересекая р. Городенка, грунтовые проселочные дороги Каптевка - Натальино и Воскресенское – Натальино, минуя северную окраину д. Натальино, далее по лесному кварталу №104 Рожковского лесничества, пересекая ЛЭП, до р. Пельня на северо-восточном углу данного лесного квартала;

На востоке - на юг от северо-восточного угла лесного квартала №104 Рожковского лесничества по руслу р. Пельня в южном направлении, не доходя 500 м до места впадения ее в р. Калужка, далее в западном направлении по северной границе лесного квартала №110 Рожсковского лесничества, затем поворот на юг, пересекая р. Городенка, по северной и западной границам д. Мал. Слободка, пересекая при этом р. Калужка и грунтовую проселочную дорогу Мал. Слободка – Тиньково, далее в южном направлении, минуя восточную окраину д. Тиньково, до места пересечения автомобильных дорог с покрытием Калуга – Таруса и Калуга – Авчурино;

На юге - на юг от места пересечения автомобильных дорог с покрытием Калуга – Бебелево и Калуга – Авчурино по автомобильной дороге Калуга – Авчурино, пересекая дорогу, поворот на юго-запад по северо-западным границам лесных кварталов №121, 125 Рожковского лесничества до реки Ока на границе муниципального образования «Город Калуга»;

На западе - на север от западного угла лесного квартала №125 Рожковского лесничества по границе муниципального образования «Город Калуга» до участка на расстоянии 500 м севернее д. Угрюмово.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Средняя высота снежного покрова - 30-40 см,  максимальная высота – до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Весной и осенью режим ветра совпадает с годовым, в то время как летом и зимой наблюдаются сильные отличия. Для лета характерны ветра северного (25%) и западного (17,3%) направлений, а для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы могут достигать 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности. Большое значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Ока, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория муниципального образования «Деревня Красный Городок» расположена в пределах Среднерусской  возвышенности в бассейне р. Ока и ее левого притока р. Калужка. Рельефный фон местности в основном создан дочетвертичной эрозией с наложившимися ледниковыми образованиями в период развития ранней стадии московского оледенения. Мощности четвертичных отложений обычно не превышают 10-15 м. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 115,6 м (урез вод р. Ока в устье р. Калужка) до 202,2 м на водоразделе у д. Натальино и 205,0 м у д. Перцево. Абсолютные перепады в рельефе у д. Перцево составляют 89,4 м, а у д. Красный Городок -32,0 м. Относительные перепады в долине р. Ока составляют 60 м,  в пределах р. Калужка 15-35 м и по овражно-балочной сети 5-25 м. В пределах данной площади выделено четыре геоморфологических ландшафта.

Первый тип - плосковолнистая слабо-среднерасчлененная эрозионная равнина. Этот тип ландшафта занимает все водораздельные пространства и приводораздельные склоны. Четвертичные отложения представлены:  покровными и водноледниковыми суглинками общей мощностью до 7,0-10,0м; иногда под покровными суглинками залегают алевриты и супеси мощностью 1,0-2,5 м; низы сложены гравилистыми песками с прослоями песчано-гравийного материала мощностью до 2,0 м. Коренные породы представлены плотными сланцеватыми глинами стешевского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы. Глубина залегания грунтовых вод (верховодки) свыше 3,0 м. Постоянные водоносные горизонты приурочены к слоям известняков окской толщи нижнего карбона. Известняки закарствованные местами на поверхности рельефа, наблюдаются карстовые провалы и западины. Почвы серые и светло-серые лесные, по водоразделу дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип - плоская аллювиальная равнина - пойма, высокая пойма рек.  Ландшафт сложен аллювиально-делювиальными образованиями на основе коренных пород. Отложения грубозернистые с включением крупных глыб известняков, кристаллических и метаморфических пород. Грубый материал скреплен песчано-илистыми наносами паводковых вод. На расширенных участках поймы наблюдаются песчаные аллювиальные суглинки. Мощность четвертичных образований 3,0-5,0 м. Коренные породы представлены следующим образом: по р. Калужка и ее притокам залегают карбонатно-терригенные отложения окской толщи нижнего карбона; по р. Оке залегают песчано-глинистые образования верхнетульского подгоризонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод 1,0-2,0 м. Зона постоянного подтопления и затопления в период весеннего паводка. Почвы луговые на супесчаной основе.

Третий тип – полого-покатые придолинные склоны в коренных породах. Склоны сложены делювиальными образованиями из коренных и четвертичных пород. В основании склонов во многих местах наблюдаются ключи. Коренные породы представлены известняками окской толщи нижнего карбона. Почвы делювиальные смешенного состава.

Четвертый тип – овражно-балочная сеть - современная эрозия геологической среды. Тальвеги в основном сложены грубым материалом коренных пород и гравийно-валунными образованиями из четвертичных отложений.

Историко-культурные ландшафты на данной территории представлены: усадебным комплексом Голицыных «Городня» в дер. Красный Городок и девятью памятниками археологии.

Гидрологические условия

На площади муниципального образованияраспространены водоносные горизонты в четвертичных и нижнекаменноугольных отложениях.

Четвертичные водоносные горизонты имеют спорадическое распространение и малый удельный дебит.Эти водоносные горизонты обычно использует местное население путем копания кооптированных колодцев.

По степени обводненности нижнекаменноугольные отложения являются наиболее водообильными в геологическом разрезе. Питание водоносных горизонтов происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и через четвертичные и выше лежащие отложения четвертичной. Меловой и каменноугольной систем. Воды пресные гидрокарбонатно-кальцивые.

Тарусско-михайловский водоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбона. Горизонт распространен на водораздельных пространствах и отсутствует в речных долинах. Известняковые толщи этого горизонта в основном дренированы, речными долинами обводнена только нижняя пачка михайловских известняков мощностью 1-3 м.

Алексинский водоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам и широко распространен на данной территории. Общая мощность водовмещающих пород 10-12 м. Горизонт безнапорный или слобонапорный. Воды умеренножесткие и жесткие с повышенным содержанием железа. Удельные дебиты отдельных скважин составляют 0,03-26,0 куб.м/ч. Этот горизонт является основным для хозяйственно-питьевого водоснабжения данной местности.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока, р. Калужка, р. Городенка.

Река Ока. Самая крупная река Калужской области. Берет начало на юге Орловской области, проходит по Среднерусской возвышенности, ее протяженность в Калужской области – 160 км. Здесь Ока – многоводная большая река с широкой, хорошо разработанной долиной. Пойма Оки в целом характеризуется ровным рельефом и нормальным увлажнением. Течение реки Оки медленное. Средняя скорость на плесах  0,3-0,5 м/с, на перекатах – 0,5-1 м/с. Русло Оки очень извилистое, отчетливо выражены плесы и перекаты. В сельском поселении она протекает в его  южной части.  В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Ока составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Река Калужка – берет начало в лесах к северу от поселка Кросна, протекает в восточно-западном, западном и юго-западном направлении и является левым притоком р. Оки. Русло р. Калужка извилистое, берега крутые. Длина реки составляет 31 км, площадь водосборного бассейна 252 кв.м. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Калужка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

### I.II.4 Подземные воды

В четвертичных отложениях данной территории наблюдаются два спорадических распространенных безнапорных водоносных горизонта. Эти горизонты приурочены к слоям песков, залегающих над озерно-болотными глинами и под ними. Постоянные водоносные горизонты данного региона относятся к известнякам протвинского горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальцивые умеренно-жесткие и жесткие с повышенным содержанием железа.

Основные характеристики подземных вод

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л |  | Общая жесткость млг. - экв./л |  | Удельный* дебит артскважин куб. м/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Тарусско-михайловский | 0,05 | 4,76 | 5,7 | 7,1 | 0,12 | 48,5 |
| Алексинский | 0,18 | 3,8 | 6,0 | 8,3 | 0,03 | 26,0 |

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние и сложные, это связано с глубиной залегания грунтовых вод и преобладанием в геологическом разрезе супесчаных и песчаных грунтов.

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Красный Городок» представлено в Таблице 3.

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 3

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин | 1 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений времен ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются отложениямистешевского горизонта нижнего карбона. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, плоско-стной смыв. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0 м. | Покровные суглинки по составу и своим инженерно-геологическим свойствам выдержаны по латерали и глубине. |
|  | 2 | Развития позднечетвертичных аллювиальных отложений. Подстилаются карбонатно-терригенным комплексом нижнего карбона. | Донная и боковая эрозия геологической среды. Постоянное подтопление и затопление территории в весенний поводок. | Данные ландшафты для строительства потенциально неблагоприятны. |
| Долинный комплекс | 3 | Придолинные полого-покатые склоны. | Поверхностная и линейная эрозия геологической среды. | Данные ландшафты для строительства потенциально неблагоприятны. |
|  | 4 | Овражно-балочная сеть. | Современная эрозионная сеть. Донная и боковая эрозия. Оплывы, оползни. | Данные ландшафты для строительства потенциально неблагоприятны. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Красный Городок» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Красный Городок» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Особо охраняемы природные территории:

1. Памятники природы федерального и регионального значения.

IV. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Красный Городок».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО СП «Деревня Красный Городок» государственные памятники природы отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ока | 160 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Калужка | 31 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью  и установленная в соответствии со ст.3.1 федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п.1 ст.36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории выявленных объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия  или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком  (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п.4 ст.36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области, на территории сельского поселения «Деревня Красный Городок» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |
| 1 | Усадьба Городня (Голицыных) | 1758 г. - XIX в. | с. Городня (дер. Красный Городок) |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 2 | Городище | кон. I тыс. до н.э.- нач. I тыс. н.э. | дер. Городня, в 0,45 км к востоку, пр. берег р. Городня |
| 3 | Селище | 1-я четв. I тыс. н.э. XIV-XVI вв. | дер. Городня, в 0,45 км к востоку |
| 4 | Селище | XIV-XVI вв. | дер. Городня, в 0,45 км к северо-востоку |
| 5 | Селище | 1-я четв. I тыс. н.э. XIV-XV вв. | дер. Городня, в 0,4 км к северо-востоку |
| 6 | Селище | X-XI вв, XIII-XVII вв. | дер. Перцево |
| 7 | Селище | XIV-XV вв. | дер. Перцево |
| 8 | Селище | XIII-XVI вв. | дер. Перцево |
| 9 | Поселение | Неолит, эпоха бронзы, III-V вв., XIV-XVII вв., XI-XIII вв. | дер. Перцево, 0,7 км к северо-востоку от деревни, 0,5 км к юго-восточной окраины б. пос. Ждамирово |
| 10 | Городище | XIV-XVII вв., | дер. Перцево, 2 км к юго-западу от деревни, 0,8 км к юго-востоку от дер. Турынинские дворики |

Усадьба Городня (Голицыных) дер. Красный Городок

Уровень значимости – федеральный, общая площадь – не установлена, дата создания – 1758 г. - XIX в., нормативный акт – Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327.

Усадьба Городня расположилась на левом берегу р. Городенки на землях дворян Хитрово. Сохранившийся ансамбль, по всей видимости, был создан в конце XVIII в., когда эти земли перешли во владение князей Голициных. В.Б. Голицин и жена Наталья Петровна (урожденная Чернышева) живут в Петербурге: он при дворе, она воспитывает детей. Н.П. Голицина до 1789 г. значительное время проводила в Париже, занимаясь воспитанием и учебой своих детей. По завершении этого важного жизненного этапа она принимается за строительство загородной усадьбы в Городне. К этой работе был привлечен архитектор А.Н. Воронихин, крепостной А.С. Строганова, зятя Н.П. Голициной. Наталья Петровна была женщиной деятельной и властной, после выхода в свет «Пиковой дамы» А.С. Пушкина петербургская знать усмотрела в характере старой графини много общего с Н.П. Голициной.

Усадьба включала в себя: главный дом 1798 г. постройки, жилые флигели н.XIX в., комплекс хозяйственных построек, церковь сер. XVIII в., парки иррегулярный в английском стиле, иррегулярный с фруктовыми садами и пейзажный парк с копанными прудами и прогулочными аллеями. В настоящее время усадьба сохранила свою планировочную структуру и основные постройки. В связи с отсутствием информации о границах данного объекта культурного наследия территория усадьбы Голицыных на картографическом материале генерального плана показана условно.  В пределах усадьбы находятся и археологические памятники времен раннего железного века и древней Руси.

Следует учесть, существует вероятность того, что в границы данного поселения могут входить объекты культурного наследия (в частности памятники археологии), получившие при выявлении территориальную привязку к населенным пунктам, вошедшим впоследствии  в состав соседних сельских поселений. Поэтому для уточнения данных об объектах культурного наследия в границах данного сельского поселения следует пользоваться сведениями из общего перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории МР «Ферзиковский  район».

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией СП «Деревня Красный Городок» МР «Ферзиковский район» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Красный Городок» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока, р. Калужка и др.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Красный Городок» расположен 1 объект, влияющий на состояние почвенного покрова:

- 1 кладбище.

По данным администрации МО СП «Деревня Красный Городок» на территории сельского поселения расположено 1 сельское кладбище:

- в дер. Красный Городок, площадь – 0.2 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м, степень заполнения - 100 %.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области (письмо от 13.12.2012 г. № 1624-12) на территории МО СП «Деревня Красный Городок»  скотомогильники отсутствуют.

Система управления, учета и контроля над местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Красный Городок» сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет СПК «Нива» по договору от 10.01.2013 года б/н.

Временное накопление ТБО в дер. Красный Городок производится на промплощадке СПК «Нива» и в дальнейшем вывозится еженедельно по субботам на  свалку (полигон) твердых бытовых отходов в районе д. Козловка площадью 1 га. На территории полигона работает комплекс по сортировке отходов. В дер. Перцево имеется металлический мусорный контейтер для сбора большого объема ТБО. Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ нормативные размеры СЗЗ принимаются  по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Красный Городок и  дер. Натальино.

Система водоснабжения дер. Красный Городок

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины, расположенной в западной  части  дер. Натальино. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 70%. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,8 км, диаметр труб - от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Натальино

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины производительностью 10 м3/ч., находящейся в западной части деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет 0.5 км, диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения дер. Красный Городок превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Красный Городок» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Красный Городок» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Красный Городок находится в 16 км к востоку от МО «Город Калуга» и в 37 км на юго-запад от посёлка Ферзиково. Территорию сельского поселения пересекает автодорога регионального значения «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов». В состав сельского поселения «Деревня Красный Городок» входят следующие населенные пункты: деревня Красный городок, деревня Городня, деревня Натальино, деревня Перцево, деревня Тиньково, деревня Угрюмово.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Красный Городок» 2009 года и материалов лесоустройства ГКУКО Калужского лесничества 2007 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 1 511 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 989,3 | 65 % |
| 2 | Земли населенных пунктов | 287,5 | 19 % |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 46,5 | 3 % |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 164,5 | 11 % |
| 6 | Земли водного фонда | 23,2 | 2 % |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 146,3 |
| Общественно-деловая | 0,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 57,2 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 4,2 |
| Рекреационная | 72,4 |
| Особо охраняемых территорий | 6,7 |
| Специального назначения | 0,2 |
| Общая площадь | 287,5 |
| дер. Красный Городок |  |
| Жилая | 61,8 |
| Общественно-деловая | 0,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 19,1 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,3 |
| Рекреационная | 46,2 |
| Особо охраняемых территорий | 6,7 |
| Специального назначения | 0,2 |
| Общая площадь | 136,8 |
| дер. Городня |  |
| Жилая | 19,6 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 17,4 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,8 |
| Рекреационная | 8,2 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 46,0 |
| дер. Натальино |  |
| Жилая | 16,1 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,4 |
| Общая площадь | 17,0 |
| дер. Перцево |  |
| Жилая | 31,0 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,7 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,6 |
| Общая площадь | 32,3 |
| дер. Тиньково |  |
| Жилая | 13,7 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 9,5 |
| Рекреационная | 0,2 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 23,4 |
| дер.Угрюмово |  |
| Жилая | 4,1 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 10,0 |
| Рекреационная | 17,9 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 32,0 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Красный Городок» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 13500  м2 общей площади. По форме собственности жилищный фонд является частным.

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 10

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, м2 | Процент (%) к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| По материалу стен |  |  |
| Каменные, кирпичные | 8000 | 59 % |
| Панельные | 100 | 1 % |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | 800 | 6 % |
| Деревянные | 3600 | 27 % |
| Прочие | 1000 | 7 % |
| Всего | 13500 | 100 % |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Красный Городок» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Красный Городок» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Красный Городок» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования детские дошкольные учреждения отсутствуют.

Общеобразовательные школы. На территории муниципального образования СП «Деревня Красный Городок» функционирует МОУ «Красногороденская основная общеобразовательная школа», расположенная по адресу: дер. Красный Городок, ул. Коммунаров, д.17. Здание приспособленное, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 30 %.  Проектная вместимость – 100 мест,  количество учащихся в настоящее время – 28 человек. Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г. Калуге и п. Ферзиково.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Сегодня данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в дер. Красный Городок, расположенный по адресу: ул. Коммунаров, д. 2а. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Калуга и п. Ферзиково.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- Дом культуры в дер. Красный Городок. Вместимость составляет 144 места, здание – типовое, 1975 года постройки, износ - 70 %.

- Библиотека в дер. Красный Городок. Количество книжного фонда составляет 6 670 томов, здание приспособленное, 1975 года постройки, износ –

70 %.

Спортивные сооружения

Из существующих спортивных сооружений на территории сельского поселения «Деревня Красный Городок» имеются  спортивный зал и спортивная площадка в Красногороденской общеобразовательной школе, а также футбольное поле в дер. Красный Городок.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены одним объектом розничной торговли:

- дер. Красный Городок – 1 магазин.

Предприятия общественного питания представлены также одним объектом:

- дер. Красный Городок – колхозная столовая СПК  «Нива».

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Красный Городок» обслуживает пожарная часть ПЧ-46 Управления Государственной Противопожарной Службы п. Ферзиково Ферзиковского района.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности».

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Красный Городок» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения деревня Красный Городок обеспечивает дорога регионального значения общего пользования «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и расположенных на территории сельского поселения

Таблица 11

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Красный Городок | 4,34 | 17,7 | IV |
| 2 | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Перцево | 1,14 | 6,8 | V |

Перечень автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения «Деревня Красный Городок»

Таблица 12

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Калуга-Таруса"-Красный Городок"-Угрюмово | 2,0 | - | грунт |
| 2. | "Калуга-Таруса"-Тиньково | 1,0 | - | асфальтобетон |
| 3. | Красный Городок-Натальино | 0,7 | - | грунт |
| 4. | Красный Городок-Перцево | 5,0 | - | грунт |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Имеется один пригородный автобусный маршрут регулярного сообщения: № 42 «Красный Городок – пл. Мира», по маршруту курсируют автобусы марки «НефАЗ» вместимостью 112 человек. Так же по территории сельского поселения проходит транзитный автобусный маршрут по автодороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов».

На территории муниципального образования имеется одна автозаправочная станция, расположенная около автодороги регионального значения «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов».

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 543  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 13

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Динамика численности населения

по населенным пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 14

| Населенный пункт | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| дер. Красный Городок | 375 | 378 |
| дер. Городня | 46 | 48 |
| дер. Натальино | 30 | 32 |
| дер. Перцево | 50 | 55 |
| дер. Тиньково | 23 | 24 |
| дер. Угрюмово | 6 | 6 |
| Всего по СП | 530 | 543 |

В течение последних 10-ти лет в сельском поселении наблюдается спад численности населения, происходящий, главным образом, вследствие изменения количества населенных пунктов, входящих в СП «Деревня Красный Городок» и естественной  убыли населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.

### II. II. Экономическая база

Экономическую базу сельского поселения представляют 8 предприятий различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В следующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Красный Городок».

Таблица 15

| № п/п | Наименование организации |  | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортные предприятия и организации |  |  |  |  |
| 1 | АЗС |  | дер. Перцево | Автозаправочная станция |
| Торговые предприятия и организации |  |  |  |  |
| 2 | Магазин «Продукты» |  | дер. Красный Городок | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |  |  |
| 3. |  | СПК «Нива» | дер. Красный Городок | Сельскохозяйственное производство |
| Прочие предприятия и организации |  |  |  |  |
| 4. | Админстрация МО СП «Деревня Красный Городок» |  | дер. Красный Городок | Предоставление услуг населению |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт |  | дер. Красный Городок | Предоставление услуг населению |
| 6. | МОУ «Красногороденская основная общеобразовательная школа» |  | дер. Красный Городок | Предоставление услуг населению |
| 7. | Красногороденский СДК (библиотека) |  | дер. Красный Городок | Предоставление услуг населению |
| 8. | Столовая СПК «Нива» |  | дер. Красный Городок | Предоставление услуг населению |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Красный Городок  и дер. Натальино.

Система водоснабжения дер. Красный Городок

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины, расположенной в западной  части  дер. Натальино. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 70%. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,8 км, диаметр труб - от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Натальино

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины производительностью 10 м3/ч., находящейся в западной части деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет 0.5 км, диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе дер. Красный Городок превышения ПДК не выявлено. Оценка в соответствии с критериями качества питьевой воды – доброкачественная.

Централизованная система канализации присутствует в дер. Красный Городок. Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,12 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 25 %. Коммунально-бытовые стоки поступают на очистные сооружения (поля фильтрации), расположенные в центральной части деревни. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Деревня Красный Городок» газифицированы пять населенных пунктов: дер. Красный Городок, дер. Натальино, дер. Тиньково, дер. Перцево, дер. Городня.

Газоснабжение дер. Красный Городок, и дер. Натальино, дер. Городня, дер. Тиньково и дер. Перцево осуществляется от ГРС «Калуга-2», расположенной в г. Калуга.

Подача газа потребителям производится по трехступенчатой схеме.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Деревня Красный Городок» производится от подстанции 10/35/110 кВ «Грабцево» и подстанции 10/35/110 кВ «Турынино». По территории сельского поселения  проходят следующие линии электропередачи: ВЛ-110кВ – «Орбита-Дубрава»;  ВЛ-6кВ №3, 4 ПС  «Грабцево»; ВЛ-6кВ №37, 43  ПС  «Турынино».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Красный Городок» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговой коммуникационной телефонной станции  (далее – АТС), расположенной на территории МО «Город Калуга».  Абонентские линии организованы по медным кабелям типа ТПП.

Во всех населенных пунктах сельского поселения имеются универсальные таксофоны, которые дают возможность совершать местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Ферзиковского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Красный Городок» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Красный Городок» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание следующих телевизионных программ: «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, находящихся в г. Калуге. Кроме того, на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Со 2 полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Красный Городок» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным  на территории МО «Город Калуга». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК «ГЕО», 2007-2015 г.

- Схема территориального планирования Калужской области, компания «Финансовый и организационный консалтинг», М., 2014 г.